项目服务内容

| 项目名称：短焦微透镜委托开发 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |
| 序号 | 摘要 | 内容 |
| 1 | 微透镜形式 | 六边形球面透镜阵列，六边形孔径 |
| 2 | 微透镜尺寸 | 玻璃基板直径25mm，六边形微透镜间距0.577mm，圆周半径0.949mm，透镜中心厚度2.99mm |
| 3 | 微透镜沿边长处横截面 |  |
| 4 | 微透镜沿对角处横截面 |  |
| 5 | 微透镜光学参数 | 单个微透镜通光孔径大于0.5mm，有效焦距2.063mm |
| 6 | 微透镜加工公差 | 圆周半径公差小于±3%，圆周半径平整度小于±1.5%，表面误差平均值小于150RMS |
| 7 | 微透镜表面质量 | 处理面：5/2x0.100: L2x0.010: E 0.100 非处理面：5/2x0.100: L2x0.010: E 0.100 |
| 8 | 微透镜镀膜 | 350-750nm R<0.5% @ 0°AOI |
| 9 |  |  |